| Etiqueta Principal en la Placa | Denominación Completa | Función del Circuito |
| --- | --- | --- |
| MIC+ / M+ / MIC / IN+ | Microphone Positive | Señal y polarización positiva del micrófono |
| MIC- / M- / GND_MIC / SGND | Microphone Negative / Return | Tierra o retorno negativo del circuito del micrófono |
| SPK+ / EAR+ / EP+ / OUT+ | Speaker Positive (Auricular) | Señal de audio positiva hacia la bocina |
| SPK- / EAR- / EP- / OUT- | Speaker Negative (Auricular) | Retorno o tierra negativa del circuito de la bocina |

2. Matriz de Configuraciones (F1 a F4) y Código de Colores del Cable Plano

El cable plano RJ9/4P4C puede tener cuatro conductores, pero no existe un código universal de colores que asigne siempre Negro, Rojo, Verde y Blanco a las mismas señales en todas las marcas. Los códigos F1–F4 de esta guía se conservan como referencias de trabajo del proyecto. La orientación del conector y el modelo exacto deben verificarse antes de usar una secuencia para reparar o soldar.

| Configuración / Estándar | Pin 1 (Extremo Izquierdo) | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 (Extremo Derecho) | Marcas / Uso Habitual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 (Estándar A) | Negro (MIC+) | Rojo (MIC-) | Verde (SPK+) | Blanco (SPK-) | Referencia de trabajo; verificar en la placa o esquema del modelo antes de soldar. |
| F2 (Estándar B) | Verde (SPK+) | Negro (MIC+) | Rojo (MIC-) | Blanco (SPK-) | Etiqueta histórica del proyecto. La documentación consultada no confirma un pinout universal por colores para toda la serie Cisco 79xx. |
| F3 (Estándar C) | Negro (MIC+) | Verde (SPK+) | Blanco (SPK-) | Rojo (MIC-) | Etiqueta histórica del proyecto. La asignación puede variar según modelo, cable y adaptador; confirmar con esquema. |
| F4 (Estándar D) | Negro (secuencia F4) | Rojo (secuencia F4) | Verde (secuencia F4) | Blanco (secuencia F4) | Secuencia de color corregida para la referencia F4 del proyecto. La función MIC/SPK de cada hilo debe verificarse en el esquema o las pistas de la placa; no asumir que aplica a todos los modelos Jabra/GN. |

Verificación práctica antes de reparar

1) Desconecta la diadema de la caja USB/teléfono y de cualquier alimentación. 2) Mira de frente los contactos metálicos del conector macho con la pestaña hacia abajo y cuenta de izquierda a derecha; conserva la misma orientación al comparar extremos. 3) Con un multímetro en continuidad, sigue cada hilo hasta su punto de soldadura con el equipo desconectado. 4) Usa las etiquetas MIC+, MIC−, SPK+ y SPK− de la placa o el esquema exacto del modelo; el color no demuestra por sí solo la función. 5) Prueba audio y micrófono por separado y documenta solo las combinaciones comprobadas. No cortocircuites ni unas retornos sin esquema.

3. Mapeo Práctico para Diagnóstico de Fallas (Ejemplo de Inversión)

Cuando un técnico suelda mal los cables en la placa superior o el conector sufre una alteración, el síntoma más común que mencionabas (se escucha el audio del PC en los parlantes pero el micrófono no transmite nada) se debe a que la polaridad del micrófono quedó invertida. Tu aplicativo puede usar esta tabla lógica de validación:

| Síntoma Detectado por la Caja USB | Causa Raíz Probable en la Placa / Conector | Acción Correctiva Sugerida en tu App |
| --- | --- | --- |
| Audio OK / Micrófono Mudo | Posible problema en MIC+/MIC−, cable cortado, soldadura defectuosa, adaptador incompatible o circuito de micrófono dañado. | Comprobar continuidad y marcas de placa. Intercambiar MIC+ y MIC− solo si el esquema del modelo confirma que están invertidos. |
| Zumbido fuerte / Estática constante | Posible hilo pelado, soldadura defectuosa, blindaje o contacto entre circuitos; no necesariamente un cortocircuito entre retornos. | Desconectar el equipo y revisar aislamiento, soldaduras y pistas. No unir MIC− con SPK− sin esquema. |
| Audio de salida invertido (Izq/Der) | Posible inversión de SPK+/SPK−, cable interrumpido, altavoz dañado o incompatibilidad de conexión. | Verificar continuidad de ambos conductores y el esquema del modelo antes de cambiar los hilos. |

Nota de verificación: el manual oficial de Cisco consultado especifica RJ-9 de cuatro conductores para ciertos teléfonos 79xx, pero no define un código de colores universal para el cable de diadema; la documentación Jabra consultada trata conexiones de modelos y adaptadores específicos. Por eso, F1–F4 se presentan como referencias del proyecto y deben confirmarse por modelo.